# Resistori in serie e in parallelo

## Obiettivi

La finalità dell'esperienza di laboratorio consiste nel valutare la validità delle formule che forniscono la resistenza equivalente relativa a resistori collegati fra loro in serie oppure in parallelo. Osservando quindi le differenze tra i due tipi di collegamento.

## Schema esperimento

Gli schemi elettrici di riferimento (Figura 1) illustrano:

- a) Collegamento di resistori in serie (R1 ed R2 in serie, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).

- b) Collegamento di resistori in parallelo (R1 ed R2 in parallelo, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).

Attenzione: per mettere in serie o in parallelo i resistori, fare attenzione al tipo di collegamento piuttosto che alla posizione dei resistori. Per capire meglio fare riferimento alle immagini dell’esperienza relativa alla prima legge di Ohm.

## Materiali e strumenti

- Resistori (almeno due, es. 2 da 22 Ω)

- Cavi di collegamento (es. 2 lunghi e 2 corti)

- Generatore di tensione

- Tester digitale (meglio digitale; 20v; 6,armadio 2)

- Amperometro

- Voltmetro

## Descrizione della prova

La prova si divide in due parti:

- Parte I: Resistenze in serie. Si monta il circuito collegando l'uscita del primo resistore all'ingresso del secondo e il voltmetro in parallelo all'insieme dei due elementi. Si alimenta il circuito raggiungendo il valore di d.d.p. desiderato (es. 2,5 V) e si leggono i valori di d.d.p. (ΔV) e intensità di corrente (I) tramite voltmetro e amperometro.

- Parte II: Resistenze in parallelo. Si completano i collegamenti unendo fra loro gli ingressi dei due resistori e le rispettive uscite. Il voltmetro viene disposto in parallelo sia a R1 sia a R2. Si alimenta il circuito e si misurano la tensione e la corrente totale.

Buon Lavoro!