# Resistori in serie e in parallelo

## Obiettivi

La finalità dell'esperienza di laboratorio consiste nel valutare la validità delle formule che forniscono la resistenza equivalente relativa a resistori collegati fra loro in serie oppure in parallelo. Osservando quindi le differenze tra i due tipi di collegamento.

## Schema esperimento

Gli schemi elettrici di riferimento (Figura 1) illustrano:

- a) Collegamento di resistori in serie (R1 ed R2 in serie, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).

- b) Collegamento di resistori in parallelo (R1 ed R2 in parallelo, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).

Attenzione: per mettere in serie o in parallelo i resistori, fare attenzione al tipo di collegamento piuttosto che alla posizione dei resistori. Per capire meglio fare riferimento alle immagini dell’esperienza relativa alla prima legge di Ohm.

## Materiali e strumenti

- Resistori (almeno due, es. 2 da 22 Ω)

- Cavi di collegamento (es. 2 lunghi e 2 corti)

- Generatore di tensione

- Tester digitale (meglio digitale; 20v; 6,armadio 2)

- Amperometro

- Voltmetro

## Contenuti teorici

Il collegamento di resistori in serie o in parallelo permette di determinare la resistenza equivalente (ReT), ovvero la resistenza unica che, sottoposta alla stessa differenza di potenziale, è attraversata dalla stessa corrente del gruppo di resistori.

- In serie: ReT=R1+R2

- In parallelo: ReT=R1⋅R2R1+R2

## Descrizione della prova

La prova si divide in due parti:

- Parte I: Resistenze in serie. Si monta il circuito collegando l'uscita del primo resistore all'ingresso del secondo e il voltmetro in parallelo all'insieme dei due elementi. Si alimenta il circuito raggiungendo il valore di d.d.p. desiderato (es. 2,5 V) e si leggono i valori di d.d.p. (ΔV) e intensità di corrente (I) tramite voltmetro e amperometro.

- Parte II: Resistenze in parallelo. Si completano i collegamenti unendo fra loro gli ingressi dei due resistori e le rispettive uscite. Il voltmetro viene disposto in parallelo sia a R1 sia a R2. Si alimenta il circuito e si misurano la tensione e la corrente totale.

## Raccolta dei dati e tabelle

Tabella 1 - Misure e valori calcolati:

| Letture resistenze | ΔV (V) | Δ(ΔV) (V) | I (A) | Δ(I) (A) | R=ΔV/I (Ω) | Δ(R) (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2,50 | 0,05 | 0,155 | 0,005 | 16,1 | 0,9 |
| R2 | 2,50 | 0,05 | 0,110 | 0,005 | 23 | 2 |
| Re (serie) | 2,50 | 0,05 | 0,065 | 0,005 | 38 | 4 |
| Re (parallelo) | 2,50 | 0,05 | 0,240 | 0,005 | 10,4 | 0,5 |

## Elaborazione dei dati

### Valori sperimentali

Applicando la prima legge di Ohm (R=ΔVI)

R1=2,500,155=16,129 Ω≈16,1 Ω

R2=2,500,110=22,727 Ω≈23 Ω

Per Re (serie): Re=2,500,065=38,461 Ω≈38 Ω

Per Re (parallelo): Re=2,500,240=10,416 Ω≈10,4 Ω

### Valori teorici

- Collegamento in serie:
ReT=R1+R2=16,1+23=39,1 Ω≈39 Ω

- Collegamento in parallelo:
ReT=R1⋅R2R1+R2=16,1⋅2316,1+23=9,47 Ω≈9 Ω

## Grafici

Il confronto fra i valori sperimentali Re e teorici ReT viene effettuato mediante gli intervalli di indeterminazione (Figura 2), verificando la compatibilità delle misure sia per il collegamento in serie che in parallelo.

## Analisi dei risultati e conclusioni

I risultati sperimentali mostrano una buona concordanza con i valori teorici previsti dalle leggi sui resistori in serie e in parallelo, rientrando negli intervalli di tolleranza ed errore sperimentale. Eventuali scostamenti possono essere imputati a:

- Instabilità nell'alimentazione elettrica;

- Riscaldamento dei componenti durante la prova;

- Contatti non ottimali nei collegamenti.

### Help 1: Incertezza su R (Rapporto)

Trattandosi di un rapporto, si moltiplica la somma degli errori relativi di ΔV e I per il valore di R:

Δx(R)=Δx(ΔV)ΔV+Δx(I)IR=0,052,50+0,0050,15516,12903=0,84290≈0,9 Ω

### Help 2: Incertezza sulla serie (Somma)

Nel caso della somma, si trova direttamente la somma delle incertezze assolute:

Δx(ReT)=Δx(R1)+Δx(R2)=0,9+2=2,9≈3 Ω

### Help 3: Incertezza sul parallelo

Applicando le leggi di propagazione degli errori per il parallelo:

Δx(ReT)=Δx(R1)R1+Δx(R2)R2+Δx(R1)+Δx(R2)R1+R2ReT=0,916,1+223+0,9+216,1+239,47059=2,05540≈2 Ω