# Verifica della prima legge di Ohm

Per affrontare l’esperimento è necessario conoscere:

- Quali sono le conseguenze della proporzionalità diretta fra due grandezze fisiche.

- Individuare la sensibilità di uno strumento tarato ed effettuare la sua lettura.

- Che cosa sono e come si misurano la differenza di potenziale (d.d.p.) e l'intensità di corrente elettrica.

- Significato, definizione e unità di misura della resistenza.

- Enunciato della prima legge di Ohm.

## Obiettivi

L’obiettivo consiste nel valutare la validità della legge che esprime la diretta proporzionalità tra l'intensità di corrente elettrica e la differenza di potenziale applicata ai capi di un conduttore.

## Schema o disegno

Nella Figura 1 sono riprodotti sia il dispositivo vero e proprio adoperato sia lo schema elettrico corrispondente:

- Dispositivo e circuito: Il circuito è composto da un generatore G, un amperometro A inserito in serie, un resistore R e un voltmetro V collegato in parallelo al resistore.

## Materiali e strumenti

Il materiale utilizzato comprende

- Cavi di collegamento

- Resistori

- Generatore di tensione (con interruttore e manopole per regolare corrente e d.d.p.)

- Amperometro (impostato con portata massima, es. 0,3 A o 300 mA)

- Voltmetro (es. tester digitale impostato su scala 200 V o 30 V)

## Contenuti teorici

La premessa teorica dell'esperimento riguarda la prima legge di Ohm. Essa stabilisce che nei conduttori ohmici l'intensità di corrente I che attraversa il conduttore è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale ΔV applicata ai suoi capi :

ΔV=R⋅I⇒R=ΔVI

La costante di proporzionalità R rappresenta la resistenza elettrica del conduttore, misurata in Ohm (Ω). Dal punto di vista grafico, la relazione tra ΔV e I è rappresentata da una retta passante per l'origine nel piano cartesiano (I in funzione di ΔV) .

## Descrizione della prova

Montaggio del circuito ed esecuzione delle misure:

- PASSO 1: Circuito base. Si collegano 2 cavi dal generatore: il cavo nero (dal polo negativo) entra nella resistenza R, poi esce con un cavo rosso verso la portata A (300mA) dell'amperometro.

- PASSO 2: Collegamento Amperometro. Un secondo cavo nero esce da A ed entra in R. In questo modo l'amperometro è collegato in serie.

- PASSO 3: Collegamento Voltmetro. Si inserisce il voltmetro in parallelo ai capi di R. Il tester/voltmetro ha un cavo nero su COM ed uno rosso su V (30V o impostato su 200V). Il cavo rosso del voltmetro si inserisce nel morsetto nero della resistenza e il nero va su COM.

- Accensione e regolazione: Dopo aver fatto controllare il circuito dall'insegnante, si azzerano le manopole del generatore e si accende l'interruttore. Si ruota gradualmente la manopola della tensione portando ΔV a valori crescenti (es. 0,80V, 1,60V, ecc.) e si legge il corrispondente valore di corrente I sull'amperometro.

## Raccolta dei dati e tabelle

Tabella 1 - Misure di d.d.p. e intensità di corrente:

| ΔV (V) | Δ(ΔV) (V) | I (A) | Δ(I) (A) | R=ΔV/I (Ω) | Δ(R) (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,80 | 0,05 | 0,035 | 0,005 | 23 | 5 |
| 1,60 | 0,05 | 0,070 | 0,005 | ... | ... |

## Elaborazione dei dati

### I calcoli

I calcoli relativi alla resistenza R si effettuano tramite il rapporto [cite: 11]:

R=ΔVI=0,80V0,035A=22,85714 Ω≈23 Ω

### Il grafico

In questa prova riveste particolare interesse tracciare il grafico che rappresenta la variazione dell'intensità di corrente in funzione della differenza di potenziale (I in funzione di ΔV):

- Sull'asse x si riportano i valori della d.d.p. (ΔV in Volt).

- Sull'asse y si riportano i valori dell'intensità di corrente (I in Ampere).

- Per ogni coppia di valori (es. ΔV=0,80V e I=0,035A), si individuano i punti sul piano cartesiano inserendo anche gli intervalli di indeterminazione Δ(ΔV) e Δ(I), che formano dei rettangoli di incertezza attorno a ciascun punto.

- Si traccia la retta di interpolazione passante per l'origine e per i rettangoli di indeterminazione.

## Analisi dei risultati e conclusioni

I punti sperimentali disposti sul grafico mostrano un andamento rettilineo passante per l'origine, confermando la diretta proporzionalità tra la differenza di potenziale ΔV e l'intensità di corrente I applicata al conduttore. Il valore della resistenza R si mantiene costante entro i limiti dell'errore sperimentale, verificando così con successo la prima legge di Ohm.

## Help / Calcolo delle incertezze

### Help 1: Incertezza sulla resistenza R

Trattandosi del rapporto tra due grandezze affette da errore (ΔV e I), l'incertezza assoluta Δx(R) si calcola sommando gli errori relativi e moltiplicando per il valore di R:

Δx(R)=Δx(ΔV)ΔV+Δx(I)I⋅R

Applicando i dati della prima riga (ΔV=0,80V, Δ(ΔV)=0,05V, I=0,035A, Δ(I)=0,005A):

Δx(R)=0,050,80+0,0050,035⋅22,857=(0,0625+0,1428)⋅22,857=4,69 Ω≈5 Ω