# Verifica della prima legge di Ohm

Per affrontare l’esperimento è necessario conoscere:

- Quali sono le conseguenze della proporzionalità diretta fra due grandezze fisiche.

- Individuare la sensibilità di uno strumento tarato ed effettuare la sua lettura.

- Che cosa sono e come si misurano la differenza di potenziale (d.d.p.) e l'intensità di corrente elettrica.

- Significato, definizione e unità di misura della resistenza.

- Enunciato della prima legge di Ohm.

## Obiettivi

L’obiettivo consiste nel valutare la validità della legge che esprime la diretta proporzionalità tra l'intensità di corrente elettrica e la differenza di potenziale applicata ai capi di un conduttore.

## Schema o disegno

Nella Figura 1 sono riprodotti sia il dispositivo vero e proprio adoperato sia lo schema elettrico corrispondente:

- Dispositivo e circuito: Il circuito è composto da un generatore G, un amperometro A inserito in serie, un resistore R e un voltmetro V collegato in parallelo al resistore.

## Materiali e strumenti

Il materiale utilizzato comprende

- Cavi di collegamento

- Resistori

- Generatore di tensione (con interruttore e manopole per regolare corrente e d.d.p.)

- Amperometro (impostato con portata massima, es. 0,3 A o 300 mA)

- Voltmetro (es. tester digitale impostato su scala 200 V o 30 V)

## Descrizione della prova

Montaggio del circuito ed esecuzione delle misure:

- PASSO 1: Circuito base. Si collegano 2 cavi dal generatore: il cavo nero (dal polo negativo) entra nella resistenza R, poi esce con un cavo rosso verso la portata A (300mA) dell'amperometro.

- PASSO 2: Collegamento Amperometro. Un secondo cavo nero esce da A ed entra in R. In questo modo l'amperometro è collegato in serie.

- PASSO 3: Collegamento Voltmetro. Si inserisce il voltmetro in parallelo ai capi di R. Il tester/voltmetro ha un cavo nero su COM ed uno rosso su V (30V o impostato su 200V). Il cavo rosso del voltmetro si inserisce nel morsetto nero della resistenza e il nero va su COM.

- Accensione e regolazione: Dopo aver fatto controllare il circuito dall'insegnante, si azzerano le manopole del generatore e si accende l'interruttore. Si ruota gradualmente la manopola della tensione portando ΔV a valori crescenti (es. 0,80V, 1,60V, ecc.) e si legge il corrispondente valore di corrente I sull'amperometro.